生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕22号

福建意芙食品有限公司报送的《福建意芙食品年产2100吨巧克力制品建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：一、同意你司在福建省福州市罗源县罗源湾开发区北工业区项目规划红线内建设福建意芙食品年产2100吨巧克力制品建设项目工程，用地面积5289平方米，规模为年产2100吨巧克力制品。二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：1、近期运营过程中生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相关标准后用于绿化灌溉，生产废水经厂区A2O+MBR一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）相关标准后回用，远期项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后纳入县污水处理厂统一处理。2、食堂油烟经油烟净化器处理后引至15米高排气筒排放；污水处理站加盖埋于地下，定期喷洒除臭剂；定期对车间地面进行清理，加强车间内通风换气。油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的小型标准，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值，臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建的二级排放标准。3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4、生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置；一般工业固废外售综合利用；按规范设置一般工业固废和危险废物分类暂存场所；危险废物应按规范收集、贮存，委托有资质单位处置。三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年10月12日