- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建兴旭鑫再生资源开发有限公司机制砂消纳项目

建设单位（盖章）：  福建兴旭鑫再生资源开发有限公司

编制日期：              2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建兴旭鑫再生资源开发有限公司机制砂消纳项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-350123-04-01-732064 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市罗源县西兰乡西兰村117号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 25 分 26.352 秒， 26 度 27 分 58.503 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099非金属矿物制品制造； C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30－60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309；三十九、废弃资源综合利用业42-85废弃电器电子产品、废机动非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 罗源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]A130164号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 2024年8月至2025年8月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：原旭鑫石材厂已建设机制砂生产线一条，罗源县旭鑫石材有限公司正在进行罚款分期缴纳（目前已缴纳第一期罚款，共六期，于2025年3月30日前缴纳完罚款）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 88666.67m2（13.3亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《罗源县西兰乡工业园区总体规划（2018-2030）》，罗源县人民政府，罗政综[2019]130号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1 《罗源县西兰乡工业园区总体规划（2018－2030）》 - 1.1.1 规划功能定位 - 本规划确定该区的功能定位是：建设以家具制造及上下游企业为主导产业，以新型建材、再生资源利用、电子机械为辅的现代化工业园区。罗源县西兰乡工业园区规划图详见附图6。 - 1.1.2 项目准入条件和环评要求 - 为避免园区项目的不确定性对周边环境产生危害，规划对园区设置项目准入条件并提出环评要求。 - （1）园区引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进国家鼓励类项目，不得引进限制类和淘汰类项目。 （2）工业技术的选择，要选择原料和能源消耗低、污染物排放少的工业技术。 （3）企业污染物排放浓度达到国家或地方规定的排放标准和总量指标。 （4）所有入区项目都必须依法进行环境影响评价。 1.2 规划符合性分析 - 本项目利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣生产建筑石子、机制砂，属于新型建材、再生资源利用，符合西兰乡工业园区规划中功能定位。 - 本项目为非金属矿物制品制造项目，符合国家产业政策，属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类项目，项目运营过程中在采取有效除尘抑尘措施后污染物排可以达标排放，符合园区准入条件。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.3 项目合理性分析 1.3.1 产业政策符合性分析 - 本项目为非金属矿物制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目。罗源县发展和改革局已出具项目备案表“闽发改备[2024]A130164号”（见附件3）。 - 根据罗源县人民政府《关于部署推进省巡反馈问题涉及自然资源领域问题整改工作等事宜的纪要》（〔2024〕118号），为支持企业发展，会议议定：会议原则同意福建兴旭鑫再生资源开发有限公司机制砂生产线选址原旭鑫石材旧厂房。由西兰乡负责，县发改局、罗源生态环境局配合，予以办理项目备案和环评手续，详见附件5。 - 对照福建省住房和城乡建设厅等6部门《关于在全省推广应用机制砂的通知》（闽建建[2014]7号）提出机制砂行业准入条件，详见下表： - 表1.3-1 机制砂行业准入条件 - 机制砂行业准入条件; - 本项目情况; - 符合性. - 机制砂项目应符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等，统筹资源、环境、物流和市场等因素，合理布局、发展适度。; - 本项目符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等，统筹资源、环境、物流和市场等因素，合理布局、发展适度。; - 符合. - 机制砂项目应取得土地预审、矿山开采许可证（利用废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目不需矿山开采许可证，但要提供可满足生产需要的相关废弃物量的证明材料）。; - 本项目利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣（证明材料详见附件10）生产建筑石子、机制砂，并已取得罗源县自然资源局和规划局选址意见，详见附件9。; - 符合. - 企业生产设备应具备年生产机制砂50万m3以上的能力，对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。; - 本项目利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣年生产机制砂80万吨、石子80万吨。; - 符合. - 企业具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备应是立轴冲击式破碎机或棒磨机等先进设备，确保所生产的机制砂级配具有可调性，以满足混凝土的生产要求。; - 本项目具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备是立轴整型制砂机，所生产的机制砂级配具有可调性。; - 符合. - 新建、改建、扩建机制砂项目应依法办理环评审批手续，项目配套建设的环境保护措施必须严格落实环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应当及时向审批该项目的环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收。; - 本项目正在办理环评手续。; - 符合. - 机制砂项目规划建设应远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；涉及到矿山开采，应具备矿山资源开采许可条件，并采取环境保护及生态恢复措施；严禁在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内新建、扩建、改建机制砂项目。; - 本项目位于西兰乡工业园区，周边均为工厂，远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; - 符合. - 机制砂项目应采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序应在封闭厂房内进行，不得露天作业，各产尘点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，确保颗粒物达标排放。原料及成品堆放应配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水应经处理后循环使用，不得外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。; - 本项目生产工艺采用清洁生产工艺，破碎、筛分工序在封闭厂房内进行，采用湿式作业，各产尘点配套喷雾降尘设施。原料及成品堆放配套“三防”措施。生产过程中产生的洗砂废水通过絮凝沉淀后循环使用，不外排；产生的沉淀渣、石粉外售给建材厂做为生产原料。; - 符合. - 综上所述，本项目符合国家产业政策。 - 1.3.2 选址可行性分析 本项目选址位于罗源县西兰乡工业园区，租赁罗源县旭鑫石材有限公司旧厂房进行生产，项目用地取得罗源县自然资源和规划局出具的选址意见函（详见附件9），项目用地类型为工业用地，详见附图6西兰乡工业园区规划图（2018－2030），故本项目用地符合土地利用规划，选址合理。 1.3.3 三线一单符合性分析 本项目与《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评〔2022〕26号）中“三线一单”文件符合性分析具体见表1.1-1。 表1.1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 通知 文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》(环环评〔2022〕26号); 生态保护红线; 项目位于福州市罗源县西兰乡工业园，选址不涉及于生态保护红线范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的红线，与基本红线和行业条件的有关规定没有冲突，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水由当地村镇管网供水，用电引自地村镇电网，场内设有变电房，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单》(2019年版)中禁止准入类的项目；对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》全省生态环境总体准入要求，项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政（2020）12号）中的全省生态环境总体准入要求（详见表1.1-2）；对照《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知》（榕政办规〔2024〕20号）中生态环境总体准入要求，项目不在全市陆域涉及空间布置约束、污染物排放管控范围内，符合准入要求（详见表1.1-2和表1.1-3）。; 符合. 综上所述，项目符合“三线一单”控制要求。 表1.1-1 福州市生态环境总体准入要求 适用 范围; 准入要求; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。; 不涉及. 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。; 不涉及. 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 不涉及. 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。; 不涉及. 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。; 不涉及. 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到; 不涉及. 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。; 不涉及. 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。; 不涉及. 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。; 不涉及. 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1 号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017 年1 月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166 号）要求全面落实耕地用途管制。; 不涉及. 表1.1-2 罗源县生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH35012320005; 罗源县西兰乡工业园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.对现有不符合园区定位的产业，应禁止扩大生产规模、加强污染治理，并在有条件情况下逐步关停并转。; 不涉及. 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 不涉及. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。; 项目生产废水经“沉淀罐+清水池”工艺处理后，循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，由后路村清掏后作为肥料用于农田施肥. 2.涉新增VOCs排放实行区域内倍量替代。; 不涉及. 3.对胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。; 不涉及. 1.3.4与《十部门关于推荐机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239号）符合性分析 根据《十部门关于推荐机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239号），相关内容的符合分析性如下： 表1.1-4 本项目与《十部门关于推荐机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239号）的符合分析性 1.3.5与《关于在全省推广应用机制砂的通知》（闽建建〔2014〕7号）符合性分析 内容; 本项目; 符合性分析. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。; 本项目原料来源于外购罗源县废弃石渣，详见附件10，提高了产业固体废物综合利用水平。; 符合. 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目采用湿法生产工艺，废水经过沉淀池处理后循环使用，项目生产线采用喷淋洒水，封闭厂房等措施，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297的2类标准。; 符合. 表1.1-5 本项目与《关于在全省推广应用机制砂的通知》（闽建建〔2014〕7号）的符合分析性 内容; 本项目. 机制砂项目应符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等，统筹资源、环境、物流和市场等因素，合理布局、发展适度。; 本项目符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划. 机制砂项目应取得土地预审、矿山开采许可证（利用废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目不需矿山开采许可证，但要提供可满足生产需要的相关废弃物量的证明材料）。; 本项目外购罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣生产机制砂. 企业生产设备应具备年生产机制砂50万m3以上的能力，对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。; 本项目年产机制砂80万吨/年，机制砂堆积密度约为1.7t/m3，年产机制砂47万m3小于50万m3/年生产能力要求，本项目利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣生产机制砂生产机制砂，属于鼓励利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾生产机制砂企业，符合资源综合领用要求. 企业具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备应是立轴冲击式破碎机或棒磨机等先进设备，确保所生产的机制砂级配具有可调性，以满足混凝土的生产要求。; 本项目采用湿法生产机制砂，生产工序在封闭厂房内进行。. 机制砂项目规划建设应远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；涉及到矿山开采，应具备矿山资源开采许可条件，并采取环境保护及生态恢复措施；严禁在自然 保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内新建、扩建、改建机制砂项目。; 本项目远离居民区、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音降噪设施，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感目标内。. 机制砂项目应采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序应在封闭厂房内进行，不得露天作业，各产尘点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，确保颗粒物达标排放。原料及成品堆放应配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水应经处理后循环使用，不得外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。; 本项目破碎、筛分等工序于封闭厂房内进行，各产尘点配备除尘、抑尘设施，生产废水及地面冲洗水经处理后循环使用，产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物分别综合利用，不随意倾倒。. 1.3.6与《福建省机制砂行业企业规范》的符合性 表1.1-6 本项目与《福建省机制砂行业企业规范》的符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 规划与规模; 机制砂项目应符合国家产业政策和当地产业政策、主体功能区规划、矿产资源规划等总体规划要求，以及省和当地行业发展计划方案要求。企业应当具备项目建设备案、统一信用代码证、项目土地审批或使用权证（协议）、环境影响评价报告、排污许可证、安全标准化证书（或安全预评价报告）等相关证照或审批文件。; 该项目符合国家产业政策和当地产业政策、主体功能区规划、矿产资源规划等总体规划要求，以及省和当地行业发展计划方案要求。建设单位已完成建设项目备案，具备统一信用代码证及用地规划许可证。; 符合. 配套矿山资源的新建、改建机制砂项目生产规模原则上不低于100万吨/年；综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物为原料来源的机制砂项目生产规模原则上不低于50万吨/年。机制砂企业应融入当地循环经济产业链，节约自然资源，提高行业绿色制造水平，鼓励机制砂企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关需求的机制砂。; 本项目年产机制砂80万吨/年大于50万吨/年生产能力要求，本项目利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣生产机制砂，属于鼓励利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾生产机制砂企业，符合资源综合领用要求; 符合. 工艺与装备; 新建项目不得使用限制和淘汰的工艺设备，鼓励采用干法生产工艺。现有项目必须淘汰落后的工艺设备。; 项目使用的生产设备不涉及限制和淘汰的工艺设备。; 符合. 生产设备的配置应与生产规模相适应，满足机制砂生产工艺要求，优先选用大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 生产设备均按照现有设计产能进行配套，机制砂生产过程物料输送均采用带式输送机。; 符合. 生产工艺及设备采用先进高效破碎、制砂、筛分和物料连续输送设备，鼓励应用先进可靠、节能、环保、安全、高效的工艺及设备，先进的PLC（可编程控制器）系统生产控制、数字化管理及智能化生产技术。; 生产工艺及设备均采用先进高效破碎、制砂、筛分、制砂和物料输送设备。; 符合. 生态环境保护; 机制砂企业湿法生产线应配置水处理循环系统，循环用水。生产厂区污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978）要求。; 本项目湿法生产线配置了水处理循环系统，循环用水，不外排。; 符合. 机制砂工厂原料、产品应当封闭堆放或采取有效覆盖措施，应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置除尘、抑尘、收尘装置，粉尘排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的有关规定，并满足厂区所在地区的环保要求。; 投料、破碎、筛分、制砂及输送等工序均配套水喷淋系统，采取水喷淋增湿抑尘，粉尘排放均严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的有关规定。; 符合. 对无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 原料堆场、机制砂生产各产尘节点采取水喷淋增湿抑尘，抑制无组织扬尘。; 符合. 1.3.7与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析详见表 1.1-7。 表1.1-7 与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性分析 综上，本项目的建设符合国家产业政策。 具体内容; 项目情况; 符合性. 一般规定; 总图布置应根据厂区地形地质条件，选择经济合理的布置方案，并应做到生产流程简捷流畅、布置紧凑合理、道路连接平顺；; 项目每条生产线总图布置基本根据地形条件，按工艺流程布置。; 部分符合. 厂址选择; 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 厂址选择位于罗源县西兰乡工业园区，不占用农田、林地，不迁动村庄。; 符合. 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 厂址不在城镇周围。; 符合. 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 厂址具有良好的外部建设条件，项目所在地平坦开阔，交通便利，供水供电配置齐全。; 符合. 生产工艺; 洗矿作业或湿式制砂作业的生产 工艺设计，应利用回水。; 项目现有和扩建生产线采用湿式制砂作业，废水经收集后经絮凝沉淀处理后回用，不外排。; 符合. 生产工艺应遵循多筛少破的原则。; 项目生产线采用二道破碎。; 符合. 工艺布置时，应控制转运点数量，减少扬尘产生环节。; 企业生产转运过程都在生产车间进行不宜产生扬尘。; 符合. 环境保护; 工厂设计应贯彻清洁生产指导思想，并应采用国内外防治污染的先进技术与成熟的实践经验。; 项目洗砂、湿式作业等废水经絮凝沉淀处理后回用于生产，该技术为成熟技术，可做到废水零排放；项目生产线采取喷淋、湿式作业、生产线封闭等防尘措施。; 符合. 机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 项目洗砂、湿式作业等废水经絮凝沉淀处理后回用于生产。; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定： ①收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施； ②脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃； ③固体废弃物宜综合利用。; ①密闭车间地面沉降粉尘定期采用人工和工程机械进行收集后装袋存放在厂房内； ②沉淀池的污泥和压滤污泥暂存于压滤机房，定期外运综合利用； ③污泥、粉尘等定期外运至综合利用；项目产生的废机油等危险废 物收集后暂时存放在危险废物贮存库委托有资质单位定期清运处置；; 符合. 废水污染防治应符合下列规定： ①生产排水、雨水和生活污水，应清污分流； ②设备冷却用水应采用循环水冷却系统； ③污水排放标准应符合现行国家 标准《污水综合排放标准》GB 8978 的有关规定； ④检验化验室排出的含酸、碱废水 应进行集中收集，经中和处理后应达标排放； ⑤生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; ①生产排水、雨水和生活污水，做到清污分流； ②项目无设备冷却用水； ③洗砂废水、湿式作业废水、洗车废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理，定期清掏，用于周边农户农作物施肥使用，不外排；初期雨水进入新建雨水收集池，再进入絮凝沉淀罐沉淀后用于洗砂，不外排； ④项目未设置检验化验室； ⑤洗砂废水、湿式作业废水、洗车废水经絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定： ①厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制 设计规范》GB/T 50087 的有关规 定； ②工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声 排放标准》GB 12348的有关规定； ③设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传 播的措施； ④高噪强振的设备，应采取消声、减振措施； ⑤高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 生产车间采用隔声、吸声等措施。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建兴旭鑫再生资源开发有限公司（以下简称“本公司”）成立于2022年4月13日，注册地址位于罗源县西兰乡西兰村117号，用地中心地理坐标：E119°25′26.352″，N26°27′58.504″，年产机制砂80万吨，石子80万吨。 原有旭鑫石材厂（罗源县旭鑫石材有限公司）产生的违法行为由罗源县旭鑫石材有限公司负责，本项目生产场地及设备均为租赁原有旭鑫石材厂（罗源县旭鑫石材有限公司）旧厂房机制砂生产线的场地及设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规中相关规定，该项目需要办理环保审批手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）的规定和要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制造业 30：60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309；其他”及“三十九、废弃资源综合利用业42：85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎 屑加工处理 422（421和422均不含 原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）：废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环评报告表。 建设单位于2024年8月委托我司编制该项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。本环评单位接受委托后，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 表2.1-2 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 60; 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎 屑加工处理 422（421和422均不含 原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎 的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰 及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 根据现场踏勘，项目生产设备已放置安装于厂区内。因此，本项目属于未批先建。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18 号）相关内容：“各级环境保护部门要按照“属地管理”原则，对“未批先建”建设项目进行拉网式排查并依法予以处罚，建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理：对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件”。 2024年9月30日福州市生态环境局向罗源县旭鑫石材有限公司送达了《行政处罚决定书》（闽榕罗生态罚[2024]0004-1号及闽榕罗生态罚[2024]0004-2号），罗源县旭鑫石材有限公司目前正在进行罚款分期缴纳（目前已缴纳第一期罚款，共分六期缴款，于2025年3月30日前缴纳完罚款）。 2.2 工程概况 2.2.1 基本情况 （1）项目名称：福建兴旭鑫再生资源开发有限公司机制砂消纳项目 （2）建设单位：福建兴旭鑫再生资源开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：罗源县西兰乡西兰村117号 （5）项目总投资：2000万元 （6）建设规模：租赁用地面积8866.67m2（13.3亩），主要建筑面积9000m2 （7）生产规模：年产石子80万吨、机制砂80万吨 （8）劳动定员：劳动定员20人，均不在厂区内进行食宿 （9）工作制度：年工作日300天，实行8小时/班，两班制，年生产4800小时 2.2.2 项目组成及建设内容 项目位于罗源县西兰乡西兰村117号，建设内容主要包括原料仓库、成品仓库、生产车间、办公区及配套辅助设施；主要建设内容详见下表： 表2.2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 设置1个密闭生产车间，内部硬化，四周建设围挡，内设机制砂生产线，包括破碎筛分、制砂等。; 利用旭鑫石材厂原有设备. 储运工程; 原料堆场; 原料堆场采取顶棚搭盖，地面硬化; /. 成品堆场; 成品机制砂堆场采取顶棚搭盖，地面硬化; /. 运输; 项目涉及的车辆均为外包车辆，车辆维修利用社会性服务设施。项目生产设备维修产生的废机油，均利用抹布清洁后同生活垃圾委托环卫部门处理。; /. 辅助工程; 办公楼1栋; 租赁现有. 共用工程; 供水; 当地村镇管网供水，依托出租方已建供水系统。; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥（见附件13）。; /. 供电; 当地村镇电网接入。; /. 环保工程; 污水处理; 洗砂废水; 废水处理区1个，洗砂废水经沉淀罐（300m3）+清水池（288m3）沉淀处理后回用于生产，不外排；生产过程中喷雾及抑尘用水蒸发损耗，不产生废水。; /. 生活污水; 生活污水依托出租方已建化粪池处理后后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥。; /. 废气; 无组织; 生产车间密闭，全程采用湿法作业并配置喷雾降尘设施；原料及成品堆存区除进、出口设置围挡，并辅以洒水抑尘措施；卸料、给料工序采用洒水抑尘，厂区道路、车间地面及时清扫并保持一定湿度。; /. /. 噪声; 选用低噪声设备，并设置减振基础、采取车间隔声等降噪措施。; /. 固体废物; 沉淀池泥沙; 厂内设置1套泥渣脱水装置，用于湿泥脱水，压滤成形的泥饼采用编织袋包装，暂存于一般固废间，出售至制砖厂。; /. 筛分泥土; 收集后压滤为泥饼出售至制砖厂。; /. 粉尘; 收集后出售至制砖厂。; /. 生活 垃圾; 采用袋装分类收集，投放指定地点，然后交由环卫部门统一收运、处理。; /. 2.2.2 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目主要从事非金属矿物制品制造，即利用罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣生产机制砂及石子。 表2.2-2 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 建筑石子; 22~31.5mm; 40万吨. 10~22mm; 40万吨. 2; 机制砂; 1~5mm; 80万吨. 2.2.3 主要原辅材料和能源消耗 - 项目原辅材料及能源消耗详见表2.2-3。 - 表2.2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 - 原辅材料名称; - 工程用量; - 备注. - 花岗岩边角料; - 165.1万t/a; - 外购罗源县废弃石渣，详见附件10. - 聚丙烯酰胺; - 3t/a; - 外购. - 聚合氯化铝; - 2.25t/a; - 外购. - 水; - 18.1248万t/a; - 接当地村镇供水管网. - 电; - 40万t/a; - 接当地村镇供电管网. 表2.2-4 原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 性质. 1; 聚丙烯酰胺（PAM）; 为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果，PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 俗称净水剂，英文名字PAC。与碱式聚合氯化铝，喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂。是一种多羟基，多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂，固体产品外观为黄色或白色固体粉末，且易溶于水，有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学，凝聚，吸附和沉淀等物化变化，最终生成Al2(OH)3(OH)3，从而达到净化目的，无毒。. 2.2.4 主要生产设备 项目主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 备注. 1; 棒条喂料机; ZW1260-6000; 1; /. 2; 颚式破碎机; 欧版c125; 1; /. 3; 高速圆锥机; MPH1650; 1; /. 5; 振动筛; 3YA3072; 2; /. 6; 中转仓给料机; ZW1200-2000; 2; /. 7; 制砂机; VSI1263; 1; /. 8; 洗砂机; XSD3050; 1; /. 9; 脱水筛; 1YP450; 1; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.4 水平衡 本项目用水主要为洗砂用水、抑尘用水、和职工生活用水。 ①筛分、洗砂用水 本项目筛分为湿式作业，湿式作业尾水会随着砂石料一起进入轮式洗砂机，洗砂脱水后产生废水，根据建设单位提供的资料，项目洗砂用水量与机制砂的比例约为1:1。项目每年生产机制砂80万t，则项目筛分、洗砂用水量为80万t/年，即2667t天。洗砂过程中砂石料带走及其他损耗水量约30%。则项目每天产生洗砂废水1866.9t，根据《机制砂废水处理设计》（《过滤与分离》2011年11月21日），洗砂废水固含量质量百分比为8%-10%，排水浊度为21000度。SS的质量百分比浓度以中间值9%计，则SS产生量为168.02t/d，合计为50406.3t/a（干污泥，不含水的情况下），经压滤脱水后滤饼的含水率约50%，则泥饼带走的水量约50406.3t/a（168.02t/d）。故项目洗砂用水新鲜水补水量约968.12t/d。产生的洗砂废水采用“沉淀罐+清水池”后可以重新回用至筛分洗砂工序，不外排。为满足洗砂需要，每日需补充968.12t新鲜水作为项目筛分、洗砂用水。 ②抑尘用水 项目破碎筛分未收集粉尘和运输工序粉尘采用洒水抑尘，每日消耗水量为石料量的0.2%，项目年使用石料165.1万吨/年，即3302吨/年，则每日消耗水量为11吨。抑尘用水约20%全部被石料带走，其余抑尘废水通过导流孔流至沉淀罐处理，每日需补充新鲜水约2.2吨。 ③生活用水 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010)，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，未住厂区内按50L/d·人，以300天计算，则本项目职工用水量为300m3/a(约为1m3/d)，项目污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为240m3/a(约为0.8m3/d)。生活污水经化粪池预处理后由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥，不外排。 ④初期雨水 本评价根据《福建省城市及部分县城暴雨强度公式》中暴雨强度计算公式，计 算罗源县重现期 10 年、持续时间 30 分钟的雨量作为初期雨水。 暴雨强度计算公式如下： 式中： q——暴雨强度，L/（s·hm2）；q =261.14 L/（s·hm2） Te——设计重现期，本评价取 10a； T——降雨历时，min，本评价取 30min。 初期雨水计算公式如下： 式中： Q 初——30min 初期雨水量，t； Ψ——径流系数，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）推荐值，非铺 砌土路面可取 0.25~0.35，本评价取 0.3； F——汇水面积，hm2，本次改扩建项目初期雨水收集区域（考虑到原料堆场和 产品堆场因堆放石料和砂料，降水被物料吸收，很难形成地表径流，因此只计算除 原料和产品堆场外的汇水量）面积为 0.433hm2。 经计算，本项目最大初期雨水量为61t/次，初期雨水的水质单一，无有毒有害物质，主要污染物为COD、SS，初期雨水通过厂区雨水管道导流至厂区西北侧沉淀池处理后回用于厂区生产抑尘，项目西北侧初期雨水沉淀池容积为96m3。可满足要求，由于回用的不确定性，初期雨水不纳入水平衡。 根据厂区用水情况可知，全厂总用水量为803.3t/d（240990t/a），其中循环用水量为1866.9t/a，新鲜补充水量为803.3t/d（240990t/a），项目无废水排放。 项目水平衡图见图 2.2-1。 图2.2-1 水平衡示意图（t/d） 2.2.5物料平衡 本项目年产机制砂80万吨和石子80万吨。项目物料平衡详见表2.2-6。 表2.2-6 项目物料平衡一览表 投入; 数量（万t/a）; 产出; 数量（万t/a）. 原料; 165.167843; 石子; 80. 机制砂; 80. 污泥（干重）; 5.0406. 无组织排放粉尘量; 0.003757. 喷淋、自然沉降粉尘; 0.123486. 合计; 165.167843; /; 165.167843. 图2.22 物料平衡示意图（万t/a） 2.2.6 劳动定员及工作制度 项目劳动定员为20人，员工均不在厂内进行食宿。项目年工作日300天，实行8小时工作制，2班/天，年生产4800小时。 2.2.7 总平面布置情况 项目主要分别设有生产车间、原料及成品堆存区等，并配套有办公楼、保安室、化粪池及废水处理区等。厂区生产线区域中部及西侧为生产车间，东侧污水处理区，南为原料堆场，北侧为成品堆场，项目平面布置及生产区域平面布置示意图详见附图4、5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程及产物环节 2.3.1工艺流程 项目主要从事非金属矿物制品制造，项目机制砂生产车间密闭，全程采取湿法作业，生产工艺流程详见下图2.3-1。 图2.3-1生产工艺流程图及产污环节示意图 （1）工艺流程说明 ①给料 本项目建筑用砂岩石主要来源于罗源县废弃石渣生态修复涉及的石渣。生产时，由装载机将破碎好的矿石由给料机均匀运至颚式破碎机。给料环节会产生给料粉尘和设备噪声。 ②制砂 振动给料机均匀运至颚式破碎机后，再由圆锥机进行破碎，后转入振动筛中转仓，粒径较大的石子由圆锥机再次破碎，符合粒径的石子输送至制砂机进行制砂。制砂环节会产生破碎粉尘和破碎噪声。 （4）振动筛分 物料经制砂后由密闭传送带送至振动筛分机筛分。振动筛对破碎过程中的石料进行分级筛选，符合粒径要求的物料，经输送带进入洗砂工序，不符合粒径要求的大石块被重新送回前一道工序重新破碎。该工序会产生破碎粉尘、振动筛分粉尘和设备噪声。 （5）洗砂、脱水 粒度合格的物料进入洗砂机后，分别用一定量的自来水和回用的工艺水分别进行冲洗，除去机制砂所带的泥土等杂物进行清洗。经清洗后的物料通过洗砂机配套的脱水机脱水后，通过对应的密闭传送带传送至机制砂成品库内。脱水环节产生洗砂废水。 洗砂分离环节产生的洗砂废水经密闭管道输送至污水池收集，经过三个污水池沉淀后，上清液抽送至清水罐中回用于洗砂分离工序作洗砂用水，不外排；静置沉淀后的泥浆通过渣浆泵打至板框压滤机压滤，滤饼为沉淀污泥。压泥机产生的压泥废水经水池收集后回流至污水池。 本项目洗砂过程中产生的洗砂废水经“沉淀罐+清水池”处理后，循环使用，不排放。 - （2）产污环节 ①废水：洗砂废水、生活污水； ②废气：破碎、筛分工序产生粉尘，运输及给料、卸料过程产生扬尘； ③噪声：生产设备运行时及车辆运输、卸料时产生的噪声； ④固体废物：职工生活垃圾、板框压滤后的泥饼、含泥石子筛分产生的泥土。 项目运营期产污环节及污染防治措施见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要产污环节及污染物 类别; 污染来源; 主要污染物; 治理措施. 废水; 洗砂废水; 洗砂工序; SS; 经“沉淀罐+清水池”处理后，循环使用，不外排. 生活污水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 职工的生活污水依托出租方已建化粪池处理后，由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥. 废气; 粉尘、扬尘; 破碎、筛分工序，运输及给料、卸料过程; 颗粒物; 生产车间密闭，全程采用湿法作业并配置喷雾降尘设施；原料及成品堆存区除进、出口设置围挡、防尘网，并辅以洒水抑尘措施；卸料、给料工序采用洒水抑尘，厂区道路、车间地面及时清扫并保持一定湿度. 噪声; 生产设备; Leq; 厂房隔声、设备基础减振等降噪措施. 固废; 一般固废; 板框压滤机; 泥饼; 沉淀罐底泥经板框压滤机处理后，含水率约为60%，外售给制砖厂综合利用. 筛分; 泥土; 外售给制砖厂综合利用. 生活垃圾; 职工生活; 纸屑、塑料等; 委托环卫部门统一清运处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4.项目存在的环保问题及整治方案 2.4.1存在的问题 本项目属于未批先建项目，现阶段属于停产状态，根据现场踏勘并结合现行环保产业技术规范，目前企业存在以下问题： （1）成品堆场、原料堆场未设置围挡、顶棚、防尘网等防尘措施； （2）现场喷淋装置未完全配备，部分设备及成品、原料堆场无喷淋降尘装置; （3）未设置危废间。 2.4.2项目整治方案 本报告根据建设单位下一步整改计划和项目现存的主要环境问题提出整治方案，具体见表2.4-1。 表2.4-1 本项目整改计划及整治方案 序号; 现场勘察存在的问题; 整治方案. 1; 成品堆场、原料堆场未设置围挡、防尘网等防尘措施; 在成品堆场、原料堆场设置围挡、顶棚、防尘网等防尘设施。. 2; 现场喷淋装置未完全配备，部分设备及成品、原料堆场无喷淋降尘装置; 生产车间生产设备破碎口设置喷淋设备，破损、废旧喷淋设备及时更换；原料堆场、成品堆场补充洒水抑尘设施。. 3; 未设置危废间; 按相关规范设置危废间，将废机油收集贮存并定期交由有资质的单位处置. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划及环境质量标准 根据《福州市环境空气质量功能区划》（福州市人民政府，榕政综〔2014〕30号）的规定，项目所在区域环境空气质量功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表3.1-1。 - 表3.1-1 大气环境质量标准限值一览表 污染物; 浓度限值; 引用标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. PM2.5; 年平均; 35 μg/m3. 24小时平均; 75 μg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 3.1.2 区域大气环境质量现状 ①常规污染因子 # 根据罗源县人民政府网站公布的《罗源县空气质量指数监测结果公示表（2023.8.6）》，罗源县空气质量指数（AQI）为35；优；其中罗源一中AQI=38；优；罗源环保局AQI=37；优；滨海新城三中AQI=46；优，见图3.1-1。 # 图3.1-1 福州市罗源县人民政府网站环境质量报表截图 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 - 本评价常规污染物选取罗源县人民政府网发布的大气环境质量现状信息，因此，项目数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 - ②特征污染因子 - 本项目废气污染物特征因子为总悬浮颗粒物需要进行补充监测，具体监测情况分析如下： - 监测点位布设见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量现状监测点位布设一览表 编号; 监测点名称; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 与厂界最近距离（m）. X; Y. 1#; 西兰村; -370; 131; 总悬浮颗粒物; 2024年9月12~15日; WN; 407. 注：以厂界西北角为坐标（0,0）。. - 监测因子、采样时间及频次 - （1）监测项目 - 连续监测3天，监测因子采样根据相应规范进行。同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况。 - （2）监测时间和频次 - 监测时间和频次见下表。 表3.1-3 监测时间和频次一览表 监测天数; 监测类型; 监测因子. 连续监测3天采样; 日均浓度; 总悬浮颗粒物. - （3）评价方法 - 评价采用单因子污染指数法，计算公式如下： - Ii=Ci/C0i - 式中：Ii—i污染物的单因子污染指数； - Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3； - C0i—i污染物的评价标准，mg/Nm3。 - 当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。 - （5）评价结果 - 按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见下表。 表3.1-4 大气环境现状监测结果及评价结果表 监测点位; 监测点位坐标/m; 监测项目; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 西兰村; -370; 131; 总悬浮颗粒物; 日平均; 0.3; 0.101~0.121; 40.34; /; 达标. - 从上述监测结果分析可知：区域内各项特征大气指标监测结果中，监测点位总悬浮颗粒物日均浓度监测结果范围在0.101~0.121之间，最大浓度占标率为40.34%；因此评价范围内各监测点的总悬浮颗粒物的浓度值均满足相应标准值要求。 3.2 水环境质量现状 3.2.1 环境功能区划及环境质量标准 根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号），本项目附近地标水体为兰水溪支流，该河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要水质指标的标准值详表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘要） 单位：mg/L（除pH外） 序号; 污染物名称; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; 溶解氧 ≥; 饱和率90%（或7.5）; 6; 5; 4; 3. 3; 高锰酸盐指数 ≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量（COD）≤; 15; 15; 20; 30; 40. 5; 生化需氧量（BOD5）≤; 3; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮（NH3-N） ≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 3.2.2区域水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 本项目附近地表水体属于敖江流域，为了进一步了解项目所在地水环境质量现状，本报告引用福州市人民政府发布的《2022年福州市环境状况公报》（https://www.fuzhou.gov.cn/zcjd/xwfb/202306/t20230614_4620285.htm）中水环境质量相关内容：2022年福州市主要流域总体水质优(与上年相同)；I~III类水质比例为97.2%；I~II类水质比例为33.3%；无V类及以下水质断面；敖江流域福州段总体水质保持优，I~III类水质比例为100%（含山仔水库两个点位，下同），I~II类水质比例为14.3%。综上所述，判定本项目所在评价区域为达标区。 # 图3.2-1 福州市罗源县人民政府网站公示截图 - （2）引用资料的有效性分析 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本此评价选取福州市罗源县人民政府发布水环境质量状况信息，引用的数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3 声环境质量现状 3.3.1 环境功能区划及环境质量标准 根据现场勘查，项目位于西兰乡工业园区，周边以工业生产为主，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）声环境功能区划为3类区，详见表3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）（摘录） 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工 业噪声对周围环境产生严重影响的区域; ≤65; ≤55. 3.3.2 区域声环境质量现状 项目位于西兰乡工业园区，周边均为工业企业，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》(环办环评〔2020〕33号)中规定，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，无需对周边声环境进行监测。 ## 3.4 生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》(环办环评〔2020〕33号)中规定，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于西兰乡工业园区，且为租赁已建厂房进行生产，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ## 3.5 地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环 办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场勘查，项目位于西兰乡工业园区，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，且对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 根据现场调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜和生态敏感点。本项目周边主要环境敏感目标见表3.6-1，项目与周边敏感目标位置关系见附图2。 表3.6-1 主要环境保护目标及保护要求 环境 要素; 环境保护目标; 相对项 目方位; 最近 距离; 规模; 环境质量目标. 大气 环境; 西兰村; W; 407m; 约631人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 水环境; 兰水溪支流; N; 500m; -; 《地表水环境质量标准》（GB3096-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 项目位于西兰乡工业园区，租赁厂区及已建厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放控制标准 3.7.1 水污染物排放标准 项目运营期产生的废水主要有洗砂废水、生活污水。洗砂废水经“沉淀罐+清水池”处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥，不外排（见附件13）。 3.7.2 大气污染物排放标准 项目运营期废气主要为粉尘，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-2。 表3.7-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 有组织最高允许排放浓度（mg/m3）. 120. 3.7.3 噪声排放标准 项目运营期厂界周边主要为工业企业，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.7-2 环境噪声排放标准 功能区类别; 标准名称; 项目; 标准限值dB（A）. 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 昼间; ≤65. 夜间; ≤55. 3.7.4 固废相关规定 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 本项目无生产废水外排，废气排放污染物主要为颗粒物，不涉及重金属等其他总量控制的污染物排放，故无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目位于罗源县西兰乡工业园区，租赁罗源县旭鑫石材有限公司旧厂房，并购买其已有机制砂生产线进行生产，无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 项目运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1 废气源强分析 - 根据产污环节分析，本项目废气主要为破碎、筛分工序产生粉尘，运输及给料、卸料过程产生扬尘，主要污染物为颗粒物。 - ①破碎、筛分粉尘 - 本项目生产全程湿法作业，破碎过程为水喷淋作业，筛分过程为高压水喷淋作业，粉尘控制效率高。项目破碎、筛分过程产生粉尘逸散，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（1989版）中第18章 表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子：碎石破碎和筛选排放因子0.75kg/t（破碎料），本项目破碎、筛分工序粉尘的产生系数取0.75kg/t（破碎料）。 - 项目废石料总用量约165.1万t/a，则项目破碎、筛分粉尘产生量为1238.25t/a。破碎机、筛分机布设在密闭车间内控制效率为70%，采用湿法作业，粉尘控制效率约90%，总粉尘控制效率为97%，湿法破碎、筛分逸散的粉尘量为37.1475t/a；。 - ②给料、卸料扬尘 项目废石料给料、卸料过程会产生一定量的扬尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（1989版）中第18章 表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子：碎石送料上堆排放因子为0.0007kg/t（进料）；碎石卸料排放因子为0.02kg/t（卸料）。则本项目给料粉尘产生系数取0.0007kg/t（进料），卸料粉尘产生系数取0.02kg/t（卸料）。项目废石料总用量约165.1万t/a，则项目给料粉尘产生量为1.1557t/a，卸料粉尘产生量为33.02t/a，即给料、卸料粉尘总产生量为34.1757t/a。 项目给料、卸料过程为最大程度的降低粉尘的产生量，给料、卸料过程中全程采取洒水抑尘措施，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（1989版）中第18章 表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率可知，给料、卸料湿抑制措施的控制效率为90%，则项目给料、卸料过程粉尘的无组织排放量为3.41757t/a。 - ③车辆运输扬尘 运输扬尘主要在外界风力或车辆运动时使聚集于道路表面的颗粒物进入环境中，物料道路运输产生的扬尘受外界环境影响较大。项目厂区内通过定期洒水抑尘措施使厂区道路保持一定湿度，可有效控制车辆运输产生的扬尘，因此，本评价不做定量分析。 综上所述，厂区无组织粉尘产生量为1272.4257t/a，排放量为37.5933t/a，厂区废气污染物产生及排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 厂区废气污染物产生及排放一览表 污染物及排放方式; 产污 环节; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 处理能力及工艺; 收集效率%; 是否为可行技术; 处理效率%; 废气排放量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放 量 t/a. 无组织颗粒物; 破碎、筛分; 产污系数法; /; 257.97; 1238.25; 密闭车间、喷雾降尘; /; /; 97; /; /; 7.11; 34.15. 给料、卸料; 产污系数法; /; 7.12; 34.18; 洒水 抑尘; /; /; 90; /; /; 0.71; 3.42. 注：排放量=产生量×收集效率×（1-处理效率）； 排放速率=排放量×1000/（300×16），年工作300天，每日工作16小时；. 表4.2-2 厂区无组织废气排放基本情况表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 执行标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 破碎、筛分; 颗粒物; 密闭车间、喷雾降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 34.15. 2; 原料堆场、成品堆场; 给料、卸料; 颗粒物; 洒水 抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 3.42. 无组织排放总计（颗粒物）; 37.57. 4.2.2运营期大气影响和污染防治措施合理性分析 （1）废气治理措施 生产线建设项目生产全过程采用湿法作业，破碎、筛分工序采用密闭车间，车间顶部设有喷雾降尘设施；给料、卸料过程采取洒水抑尘措施；厂区内通过洒水抑尘措施使厂区道路保持一定湿度，以降低车辆运输产生的扬尘。通过喷雾及洒水抑尘措施，项目废气粉尘可得到有效控制，排放量小，对周边环境影响不大。 （2）技术可行分析 喷雾及洒水抑尘利用高压喷头向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，水雾与尘粒相结合后，由于受到重力作用，进行沉降，从而达到降尘的目的。在产尘点上方设置高效微细雾化喷嘴，向尘源喷射粒径为20~40μm的雾化液，含尘气体不断与雾点相碰粉尘被“水珠”吸附。带上“水珠”的粉尘在运动中不断与其它雾点碰撞，“水珠”由小变大形成“小微团”，“小微团”再相互碰撞结合成“大微团”，“大微团”在重力作用下下落。 根据《洒水除尘技术原理及应用》（李军，何猛，2018年）可知，大多数物料含水率（湿度）大于16%时微细粉尘颗粒物会紧紧粘附在大块物料上，气产尘量接近零，洒水技术除尘效果明显，设备简单，投资和运行费用较低，在各行各业中有着较为广泛的应用。采用洒水的方法抑尘为石料加工行业通用防尘措施，能有效抑制粉尘产生及排放，措施可行。 4.2.3 自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目排污许可为简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，依据项目的污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，建议项目开展废气自行监测计划见表4.2-4。 - 表4.2-4 废气自行监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 无组织废气; 厂区; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1次/年. 4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施 ### 4.3.1废水源强分析 根据2.2.4章节水平衡可知，项目用水主要为抑尘用水、洗砂用水和职工生活用水，抑尘用水全部损耗；洗砂废水先经收集池加絮凝剂，再经“沉淀罐+清水池”沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥，不外排。 项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，职工一律租住于周边村庄，项目生活污水水质浓度较低，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，项目不住厂职工产生的生活污水各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L；根据经验值，化粪池对COD、BOD5、SS的处理效率分别为30%、30%、50%，对NH3-N几乎没有处理效果，则经化粪池处理后各污染物浓度大致为COD 280mg/L、BOD5 154mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L。生活污水经化粪池处理后出水水质可以符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准）。 根据2.2.4章节水平衡可知，项目生活污水量为0.8t/d（240t/a），由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥，不外排。 项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.3-2。 表4.3-2 项目废水污染源强及排放量一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 备注. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理能力; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; pH; 类比分析法; 300; 6~9; /; 化粪池; /; 是; 240; 6~9; /; 经化粪池处理后由后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥. COD; 400; 0.096; 30; 280; 0.067. BOD5; 220; 0.053; 30; 154; 0.037. SS; 200; 0.048; 50; 100; 0.024. NH3-N; 35; 0.0085; 0; 35; 0.0085. 4.3.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 （1）洗砂废水 项目洗砂废水先经收集池加絮凝剂后泵入沉淀罐中进行沉淀处理，使得泥水分离，沉淀处理后上清液通过管道贮存于清水池，回用于洗砂工序，不外排；沉淀罐底部有阀门，底泥通过泥浆泵输送至板框压滤机进行脱水压滤操作，压滤产生清水流至清水池循环利用，压滤泥饼外售制砖厂综合利用。项目洗砂废水经处理后循环使用不外排，不会对周边环境造成影响，洗砂废水处理工艺见图4.3-1。 图4.3-1 洗砂废水处理工艺流程图 （2）生活污水 项目生活污水经化粪池处理后，后路村定期清掏作为肥料用于农田施肥，不外排。本项目无生产废水外排，生活污水水质较为简单，作为肥料用于农田施肥可行。 4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 噪声源强分析 本项目运营后噪声污染源主要破碎机、筛分机、制砂机等设备运行时产生的机械噪声，项目实行两班制，每班8小时。项目主要噪声源强见表4.4-1，以生产车间中心位置为原点（X=0，Y=0，Z=0）。 表4.4-1 厂界噪声源强情况一览表 序号; 噪声源名称; 空间相对位置（m）; 数量（台/辆）; 源强dB（A）; 距室内北边界距离（m）; 距室内南边界距离（m）; 距室内西边界距离（m）; 距室内东边界距离（m）. X; Y; Z. 1; 棒条喂料机; -1; -57; 2.5; 1; 80; 110; 20; 30; 25. 2; 颚式破碎机; 0; -47; 2.5; 1; 90; 110; 20; 30; 25. 3; 圆锥机; 0; -35; 2.5; 1; 85; 110; 20; 20; 35. 4; 振动筛; 0; 22; 2.5; 2; 80; 67; 63; 30; 25. 5; 振动筛; 0; 22; 2.5; 2; 80; 67; 63; 15; 40. 6; 制砂机; 0; 6; 2.5; 1; 80; 110; 20; 10; 45. 7; 中转仓给料机; 0; -3; 2.5; 2; 70; 67; 63; 30; 25. 8; 洗砂脱水一体机; 3; 36; 2.5; 2; 80; 60; 70; 10; 45. 4.4.2 运营期声环境影响及污染防治措施可行性分析 项目从噪声源上控制降低噪声，即选购低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、降噪、减振等降噪措施（具体见表4.4-1），加强设备的运行管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模型，采用点声源半自由声场传播预测噪声影响，其公式为： LPr=Lw−20lgr−8−TL−ΔL 式中：LP：为预测点的声压级dB（A）； LW：为声源的声功率级dB（A）； r：为声源与预测点的距离（m）； TL：为生产车间墙体隔声量dB（A），TL取15dB（A）； △L：为其他屏障的隔声量dB（A），预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略空气吸收衰减量。 多个设备对预测点的影响，叠加声源公式如下： L总=10lgin100.1Li 式中：Li为第i个噪声值dB(A)。 根据调查项目厂界外50m内无声敏感目标，因此项目厂区只对厂界噪声影响值进行预测。预测时考虑设备采取隔声、降噪、减振等措施，将生产车间内的于室内边界机械噪声叠加，根据整体噪声源分布情况，预测计算得到本项目工程建成后运营期厂界噪声影响值见表4.4-2、表4.4-3。 表4.4-2 厂区设备室内四侧边界源强情况一览表 序号; 噪声源 名称; 数量（台/辆）; 设备源强dB（A）; 运行时段; 室内北边界声级dB（A）; 室内南边界声级dB（A）; 室内西边界声级dB（A）; 室内东边界声级dB（A）. 1; 棒条喂料机; 1; 80; 16h; 31.17; 45.98; 42.46; 44.04. 2; 颚式破碎机; 1; 90; 16h; 41.17; 55.98; 52.46; 54.04. 3; 圆锥机; 1; 85; 16h; 31.17; 45.98; 45.98; 41.12. 4; 振动筛; 2; 80; 16h; 35.48; 36.01; 42.46; 44.04. 5; 振动筛; 2; 80; 16h; 35.48; 36.01; 48.48; 39.96. 6; 制砂机; 1; 80; 16h; 36.17; 50.98; 57.00; 43.94. 7; 中转仓给料机; 2; 70; 16h; 25.48; 26.01; 32.46; 34.04. 8; 洗砂脱水一体机; 2; 80; 16h; 36.44; 35.10; 52.00; 38.94. 表4.4-3 厂区厂界噪声预测结果 预测位置; 室内边界声级dB（A）; 声源控制措施; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外距离m; 预测值dB（A）; 排放标准dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 北侧厂界; 52.51; 车间隔声、基础减振; 15; 20; 37.51; 65; 55; 达标. 南侧厂界; 57.94; 15; 32; 42.94; 65; 55; 达标. 西侧厂界; 59.95; 15; 3.5; 44.95; 65; 55; 达标. 东侧厂界; 56.55; 15; 37.5; 41.55; 65; 55; 达标. 根据表4.4-3可知，生产车间噪声源经车间隔声、基础减振后，预测各厂界昼夜间噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 由此可见，项目生产噪声采取多种处理方式联合降噪。合理布置噪声源，利用减振、隔声等措施进行处理，同时加强设备运行管理，可大大降低噪声车间对厂界外的影响，通过对主要设备底座安装减振垫等多种措施综合处理，可实现厂界噪声达标排放，治理措施可行，并且项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.4.3 自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目排污许可为简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，项目噪声监测计划见表4.4-5。 表4.4-7 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 噪声; 厂区; 厂界外1m; 等效连续A声级; GB12348-2008; 1次/季度. 4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 固体废物源强分析 本项目运营期间产生的固体废物主要有沉淀底泥板框压滤产生的泥饼、含泥石料筛分产生的泥土及职工生活垃圾。 - （1）固体废物源强 ①沉淀底泥及板框压滤产生的泥饼 洗砂工序产生的洗砂废水，经“沉淀罐+清水池”处理后清水回用于洗砂工序，底泥经板框压滤机处理后产生的泥饼。根据水平衡分析，项目产生的泥饼量为168t/d（50400t/a），其中未被压滤部分会在沉淀罐和清水池底部形成底泥，以泥饼量的1%计算，底泥产生量为504t/a，实际压滤泥饼产生量则为49896t//a，均外售综合利用。 ②职工生活垃圾 生活垃圾产生量约为2.25t/a（按年300天计），委托环卫部门定期进行集中清运。 综上所述，项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-1。 表4.5-1 厂区固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 最终去向. 1; 板框压滤; 泥饼; 一般工业固废; 49896; 外售制砖厂综合利用. 2; 清水池，沉淀罐; 底泥; 一般工业固废; 510; 外售制砖厂综合利用. 3; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 委托环卫部门统一清运. 4.5.2 固体废物影响分析 项目对固体废物的收集采用分类收集方式，即一般固废、生活垃圾等，区别性质分别收集处置。 （1）一般固废 项目运营期间固体废物主要有沉淀底泥板框压滤产生的泥饼、含泥石料筛分产生的泥土经收集后外售制砖厂综合利用，一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行规范化处理、贮存，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 （2）生活垃圾 项目产生的职工生活垃圾经厂区垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。 综上所述，建设单位采取有效措施实现固废的减量化、无害化、资源化的处理原则，对废物进行全过程管理，做到安全处置。本项目固体废物可得到及时、妥善的处理和处置，不向外环境排放，不会对周围的环境产生二次污染。 - 4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水 项目一般工业固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A“地下水环境影响评价行业分类表”确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于J非金属矿采选及制品制造-69石墨及其他非金属矿物制品类别，项目地下水属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响分析。 - （2）土壤环境 - 拟建项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，项目属于制造业-非金属矿物制品-其他类别项目，为Ⅲ类项目。此外，项目占地为租赁用地，全厂共占地面积约42200m2，为小规模用地项目；项目位于西兰乡工业园区，周边为工业企业，为不敏感区。因此，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 4.7 生态环境影响分析 项目生产租用西兰乡工业园区内罗源县昌昇建筑工程有限公司、罗源县旭鑫石材有限公司旧厂房，项目周边不涉及生态敏感保护目标，项目建设不会对周边生态环境造成不良影响。 4.8电磁辐射影响分析 本项目不涉及电磁辐射污染源，因此，本项目不开展电磁辐射影响分析。 4.9环境风险 （1）项目风险源调查 项目危险单元主要是生产车间，使用危险物料—柴油。 （2）环境敏感目标调查 本项目风险环境敏感目标主要是环境风险评价范围内村庄，具体见表3.6-1。 （3）环境风险潜势判断 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+„„+qn/Qn 式中： q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目危险物质数量与临界量比值如下表。 表4.9-1 建设项目 Q 值确定表 序号; 原材料名称; 最大存储量 t; 临界量 t; Q 值. 2; 柴油; 0.17; 2500; 0.000068. 合计; 0.000068. 根据上表计算结果，本项目全厂危险物质数量与临界量比值为0.000068，Q值划分为（1）Q＜1，即风险潜势为Ⅰ，环境风险评价内容为：在风险源调查、风险识别、风险分析、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施及应急要求等方面给出定性的说明。 表4.9-2 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. （4）环境风险防范措施及应急要求 ①柴油使用环境风险防范措施及应急要求 a.柴油的使用、贮运应严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严禁违法违规操作。 b.柴油储罐应设置足够容积的围堰进行防护，储罐地坪采用钢筋混凝土防渗，确保泄漏时的柴油全部收集在围堰内。 c.在储油罐附近设置醒目的警示牌(严禁烟火)，配备足够的消防设施。 d.加强加油区日常输油管理，设置接漏设施，防止漏洒。 e.建立持证上岗制度、安全操作规程和管理制度，并严格执行。建立安全生产检查制度，重点检查阀门、法兰、管道接头和罐体，做到每日检查。 表4.9-3 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 福建兴旭鑫再生资源开发有限公司机制砂消纳项目. 建设地点; 福建省福州市罗源县西兰乡工业园区. 地理坐标; E119°25′26.352″，N26°27′58.504″. 主要危险物质及分布; 柴油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要环境风险为柴油泄漏，柴油泄漏，泄漏柴油若遇明火，可能发生火灾、爆炸等风险；若外流，会造成水体和土壤的污染事故。. 风险防范措施要求; 柴油使用环境风险防范措施要求 1、柴油的使用、贮运应严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严禁违法违规操作。 2、柴油储罐应设置足够容积的围堰进行防护，储罐地坪采用钢筋混凝土防渗，确保泄漏时的柴油全部收集在围堰内。 3、在储油罐附近设置醒目的警示牌(严禁烟火)，配备足够的消防设施。 4、加强加油区日常输油管理，设置接漏设施，防止漏洒。 5、建立持证上岗制度、安全操作规程和管理制度，并严格执行。建立安全生产检查制度，重点检查阀门、法兰、管道接头和罐体，做到每日检查。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 填表说明（列出相关信息及评价说明）： 本项目风险潜势为I，仅开展简单分析，在采取相应的风险防范措施条件下，项目风险在可接受范围。. 4.11环境保护投资 表4.11-1 环境保护投资估算表 阶段; 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算（万元）. 废水; 生产废水; 清水池; 6座; 10. 沉淀罐; 1座; 35. 废气; 原料和成品堆场粉尘、装卸料粉尘; 原料堆场、成品堆场设置雾化喷头; 雾化喷头; 8. 生产工艺粉尘; 封闭厂房，在给料、破碎、振动筛分、料仓、制砂机传送下料口各安装雾化喷头; 1座机若干雾化喷头; 20. 运输扬尘; 高压喷头洒水; /; 10. 泥饼; 一般工业固废暂存区; 5. 噪声; 减振基础、加强设备维护; /; 7. 绿化; 植草植树、建设绿化带; /; 5. 合计; 100. 备注：具体环保投资应以实际费用为准。. 由上表可知，项目环保投资为100万元，占总投资的5.0%（总投资2000万元）。建设单位应将该投资落实到环保设施上，切实做到了各项污染物达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。 4.12排污许可管理要求 本项目建成后主要机制砂生产。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”—“70石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中“其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”及“三十七、废弃资源综合利用业42”-“93金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和车、碎屑加工处理422”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，应实行排污许可简化管理。建设单位应在项目投产前在全国排污许可证管理信息平台登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 表4.12-1 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）摘录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 70; 石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨 制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单 晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）. 93; 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和车、碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界/破碎、筛分工序产生粉尘，运输及给料、卸料过程产生扬尘 | 颗粒物 | 生产车间密闭、全程湿法作业、喷雾抑尘、洒水降尘；原料堆场、成品堆场采用围挡、防尘网等设施进行防尘，并定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5，氨氮、SS | 经化粪池处理后由后路村定期清掏后作为肥料用于农田施肥 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | 洗砂废水经“沉淀罐+清水池”处理后循环使用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界/设备噪声 | 等效 A声级 | 设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态 | 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有沉淀底泥板框压滤产生的泥饼职工生活垃圾。沉淀底泥、板框压滤产生的泥饼，一同外售综合利用；生活垃圾由厂区垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运处理；危险废物主要为废机油定期由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。该项目产生的污染物经采取有效的治理措施后对环境影响较小，项目区域环境质量基本可达功能区要求，在采取本报告表提出的各项环保措施与对策，落实环保“三同时”制度前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 37.57t/a |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 泥饼 |  |  |  | 49896t/a |  |  |  |
|  | 清水池沉淀底泥 |  |  |  | 510t/a |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①