生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕27号

福建洲凯新材料有限公司报送的《福建洲凯高纯材料加工新建项目（一期工程）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：一、同意你司在福州市罗源县罗源湾开发区北工业区边岐山地块项目规划红线内建设福建洲凯高纯材料加工新建项目（一期工程）。项目一期占地面积51207m2，规模为年产1万吨铸造高温合金。主要设备包括：1台6吨真空感应炉、1台12吨真空感应炉、2台12吨真空自耗炉、4台5吨气保电渣重熔炉、和1台10吨气保电渣重熔炉。   二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：1、加强施工期管理，确保各项污染物达标排放。2、废水分类分质处理：冷却循环水循环使用，不外排；软水制备浓水和反冲洗水经厂区内新建污水处理站“隔油+絮凝沉淀+过滤”处理后回用于设备外循环直接冷却水，不外排；生活污水经化粪池处理后纳入罗源县污水处理厂集中处理。生活污水排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1B级）。3、原料表面预处理废气、电渣重熔炉熔化过滤废气通过一套布袋除尘器处理后通过一根23m高排气筒排放，加热炉燃天然气废气通过一根23m高排气筒排放，锻件表面修磨、处理废气通过一套布袋除尘器处理后通过一根23m高排气筒排放，真空感应炉、真空自耗炉抽真空油烟经过设备自带油烟过滤器处理后通过一根23m高排气筒排放。原料表面预处理废气、电渣重熔炉熔化过滤废气、加热炉燃天然气、锻件表面修磨、处理废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1排放限值标准；真空感应炉、真空自耗炉抽真空油烟（以非甲烷总烃计）排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值标准。颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1排放要求；非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018)表4相应标准。4、建设单位应提请并配合罗源湾开发区管委会，要严格项目周边用地控制。项目环境防护距离为铸造一车间外50m范围内、锻造车间外50m范围。在项目环境防护区内不得设置居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。5、合理设置车间布局，生产设备采取隔声、消声、减震等综合降噪措施，厂界南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。6、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；一般固废外售或综合利用；规范建设危险废物暂存间，危险废物委托有资质的单位处置；脱锭废渣、废过滤渣、除尘灰、废布袋、沉淀污泥固废性质待鉴别，根据鉴别结果规范处置，鉴别前按危废管理。   三、项目主要污染物排放控制要求：一期项目VOCs排放量0.23吨/年，投产前应通过交易市场取得新增排放量二氧化硫0.48吨/年、氮氧化物2.244吨/年总量指标。四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，项目投产前应依法申领排污许可证。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年12月30日