生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2025〕1号

耀通科技(福州)有限公司报送的《耀通年产30万米通信管及10万米排水管建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：一、同意你司在福建省罗源县西兰乡敦厝村郑厝坪37号(租赁原万达异形石材厂房)建设耀通年产30万米通信管及10万米排水管建设项目。租赁面积13亩，规模为年产30万米通信管及10万米排水管。二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：1、近期生活污水经一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的相关标准后用于山林灌溉。远期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)后纳入乡镇污水处理厂统一处理。2、混料、投料、破碎粉尘通过布袋除尘器处理后引至15m高排气筒排放，颗粒物废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含2024年修改单)中的表4及表9大气污染物排放限值。挤出工序废气收集后通过二级活性炭吸附处理后引至15m高排气筒排放，废气排放执行组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中的表4及表9大气污染物排放限值、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)表2中的二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）相应标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放限值。3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，沿白延线公路侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类，其余厂界执行3类标准限值。4、生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置，废包装袋、边角料、不合格品、除尘灰收集后外售综合利用；规范建设危险废物暂存间，危险废物定期委托有资质的单位进行处置。三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量VOCS≤0.54t/a。四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年01月08日